北 京 邮 电 大 学 实 验 报 告 课程名称：计算机组织与结构实验 实验名称：微程序控制器、CPU机器指令、中断原理 计算机学院314班 姓名叶禹赋 教师刁婷 成绩______ 2025年5月15日

实验四、微程序控制器实验 - 实验任务及目的 - 目的： - 掌握微程序控制器的原理 - 掌握TEC-Plus/TEC-8模型计算机中微程序控制器的实现方法，微地址转移逻辑的实现方法。 - 任务： - 正确设置操作模式开关SWC、SWB、SWA，用单微指令方式（DP=1）跟踪控制台操作读寄存器、写寄存器、读存储器、写存储器的执行过程。 - 记录每一步操作的微地址、判别位、下地址等信号的值。 - 正确设置指令操作码IR7-IR4，用单微指令方式（DP=1）跟踪ADD、SUB、AND、JC、LD指令的执行过程。 - 记录每一步操作的微地址、判别位、下地址等信号的值。 - 对于JC指令，跟踪C=1和C=0两种情况。 - 实验电路分析 微程序控制器的核心在于控制存储器和微地址转移逻辑，二者协同工作实现指令的微操作序列。 - 控制存储器与微指令结构 - 控制存储器：由5片58C65 E²PROM构成，总容量为8K×8位。每片存储8位微指令字段，组合后形成完整的微指令。 - 微指令格式：包含操作控制字段（生成微操作信号）、下地址字段（NμA）和判别位（P）。 - NμA：指定默认的下一条微指令地址。 - P字段：决定是否根据条件（如指令操作码、标志位、控制台模式）修改下地址。 - 微地址转移逻辑的实现 - 微地址转移逻辑的输入包括当前微地址、微指令的NμA和P字段、外部条件信号（如C/Z标志、指令操作码IR7-IR4、控制台模式SWC-SWA），输出为下一个微地址（UA）。其核心逻辑如下： - 无分支情况 - 顺序执行：当判别位P=0时，直接采用微指令中的NμA作为下地址，即UA=NμA。 - 分支情况 - 条件分支：当判别位P=1时，根据外部条件修改NμA，生成新的UA。如： - 指令译码分支：根据操作码IR7-IR4选择微程序入口。 ​UA=IR7-IR4 ¦¦NμA低位（通过逻辑门组合操作码与NμA）。 - 标志位分支：如JC指令中，若C=1则跳转到目标地址，否则顺序执行。UA = C ? TargetAddr : NμA。 - 控制台模式分支：根据SWC-SWA直接跳转到对应控制台操作的首地址（如写寄存器模式固定进入微地址0x40）。 - 硬件实现 - 多路选择器（MUX）：根据P字段和条件信号选择不同的地址源（NμA、操作码映射地址、标志位跳转地址等）。 - 组合逻辑电路：将IR7-IR4、C/Z标志、SWC-SWA等信号转换为地址偏移量，与NμA拼接生成UA。 - 微程序流程图分析 - 微程序流程图的组成 - 微程序流程图通常包含以下关键元素： - 微操作节点：每个节点对应一条微指令，包含操作控制信号（如 ALU 运算、寄存器读写、总线控制等）。 - 分支条件：由判别位（P）和 外部条件（如指令操作码、标志位 C/Z、控制台模式SWC-SWA）决定流程走向。 - 地址转移路径：通过 下地址（NμA）和条件分支逻辑连接各个节点。 - 微程序流程图的设计原则 - 公共取指周期：所有指令的微程序均从取指阶段开始，读取指令到IR（指令寄存器）。 - 指令译码分支：根据IR的高4位（IR7-IR4）跳转到对应指令的微程序入口（微地址）。 - 条件分支：根据标志位（如C、Z）或操作模式（如控制台读写）选择不同执行路径。 - 微程序复用：公共操作（如取操作数、写回结果）可被不同指令复用，减少冗余微指令。 - 关键流程节点分析 - 公共取指周期 - 微地址：0x00 - 所有指令的执行均从该节点开始，完成以下操作： - 将 PC 内容送地址总线（MAR←PC）。 - 从存储器读取指令到 IR（IR←M[MAR]）。 - PC 自增（PC←PC+1）。 - 分支逻辑：根据 IR7-IR4 跳转到对应指令的微程序入口（如ADD指令跳转到 0x10）。 - 指令执行阶段 - 以 ADD Rd, Rs指令为例： - 入口地址（译码后）：IR7-IR4=0001 → 微地址 0x10。 - 微指令 0x10​： - 从寄存器堆读取 Rs 到暂存器 A（A←Rs）。 - 从寄存器堆读取 Rd 到暂存器 B（B←Rd）。 - NμA=0x11，P=0 → 顺序执行下一条微指令。 - 微指令 0x11​： - ALU 执行加法运算（A+B→C）。 - 结果写回 Rd（Rd←C）。 - 更新标志位 C 和 Z（根据运算结果）。 - NμA=0x00，P=0 → 返回取指周期。 - 条件转移指令（如JC）​ - 入口地址：IR7-IR4 = 0111 → 微地址 0x30。 - 微指令0x30 ： - 检查 C 标志位。 - 分支逻辑​： - 若 C=1：UA=0x31（计算跳转地址，PC←PC+offset）。 - 若 C=0：UA=NμA=0x00（直接返回取指周期）。 - 微地址转移逻辑与流程图的关系 - 微地址转移逻辑是流程图分支的实现核心，其作用如下： - 无分支（P=0）：直接使用微指令中的NμA作为下地址。 - 分支（P=1）： - 指令译码分支：将 IR7-IR4 拼接到 NμA 的高位，生成入口地址。 例如：NμA=0x0_，IR7-IR4=0001 → UA=0x10。 - 条件分支​：根据 C/Z 标志位选择地址偏移量。 例如：JC 指令中，C=1 时 UA=0x31，C=0 时 UA=0x00。 - 控制台模式分支​：根据 SWC-SWA 直接跳转到固定地址（如写寄存器模式对应 0x40）。 - 实验过程及结果 操作模式SWC、SWB、SWA; μA; NμA; P. 100; 00H; 01H; P0. 100; 09H; 08H. 100; 08H; 0AH. 100; 0AH; 0CH. 100; 0CH; 00H. 00H; 01H; P0. 011; 07H; 06H. 011; 06H; 00H. 00H; 01H; P0. 010; 05H; 04H. 010; 04H; 04H. 010; 04H; 04H. 010; 04H; 04H. 00H; 01H; P0. 001; 03H; 04H. 001; 03H; 03H. 001; 03H; 03H. 00H; 01H. 000; 01H; 00H; P1. 000; 01H; 20H; P1. 000; 01H; 20H; P1. 000; 01H; 20H; P1. 000; 01H; 20H; P1. 000; 01H; 20H; P1. 指令IR7-IR4; μA; NμA; P. 0001; 21H; 01H; P4. 0010; 22H; 01H; P4. 0011; 23H; 01H; P4. 0111; 27H; 12H; P2. 12H; 01H; P4. 0111; 27H; 12H; P2. 13H; 01H; P4. 0101; 25H; 0EH. 0EH; 01H; P4. 实验五、CPU组成与机器指令的执行 - 实验任务及目的 - 目的： - 用微程序控制器控制数据通路，将相应的信号线连接，构成一台能够运行测试程序的CPU。 - 执行一个简单的程序，掌握机器指令与微指令的关系。 - 理解计算机如何取出指令、如何执行指令、如何在一条指令执行结束之后自动取出下一条指令并执行，从而牢固建立计算机整机概念。 - 任务： - 预习任务：完成对给定程序的手工汇编。 - 通过简单的连线构成能够运行程序的TEC-8/TEC-Plus模型计算机。 - 将程序写入存储器，给寄存器R2、R3赋初值。 - 跟踪执行程序，用单拍方式运行一遍，用连续方式运行一遍，详细记录实验过程及结果。 - 用实验台操作检查程序运行结果。 - 程序的手工汇编结果 - 实验过程及结果 指令; μA; NμA; P; INS; PC; AR; IR; A; B; D. 000001; 100000; 00010; 0101 0011; 00H; 00H; 00000000. LD R0,[R3]; 100101; 001110; 00000; 0100 0011; 01H; 00H; 01010011; 0FH; 0FH. 001110; 000001; 10000; 0100 1100; 01H; 0fH; 01010011; 0FH; 85H. 000001; 100000; 00010; 0010 1100; 01H; 0fH; 01010011; 85H; 0FH. INC R3; 100100; 000001; 10000; 0101 0111; 02H; 0fH; 01001100; 0FH; 85H; 10H. 000001; 100000; 00010; 0101 0111; 02H; 0fH; 01001100; 10H; 85H. LD R1,[R3]; 100101; 001110; 00000; 0010 0001; 03H; 0fH; 01010111; 85H; 10H. 001110; 000001; 10000; 0010 0001; 03H; 10H; 01010111; 10H; 23H. 000001; 100000; 00010; 0010 0001; 03H; 10H; 01010111; 23H; 10H. SUB R0,R1; 100010; 000001; 10000; 1000 0110; 04H; 10H; 00100001; 85H; 23H; 62H. 000001; 100000; 00010; 1000 0110; 04H; 10H; 00100001; 62H; 23H. JZ 0BH; 101000; 100010; 01000; 0110 1000; 05H; 10H; 10000110; 23H; 12H. 100010; 000001; 10000; 0110 1000; 05H; 10H; 10000110; 23H; 12H. 000001; 100000; 0110 1000; 05H; 10H; 10000110; 23H; 12H. ST R0,[R2]; 100110; 010000; 0100 1100; 06H; 10H; 01101000; 12H; 62H; 12H. 010000; 000000; 10000; 0100 1100; 06H; 12H; 01101000; 12H; 62H; 62H. 000000; 100000; 0100 1100; 06H; 12H; 01101000; 12H; 62H. INC R3; 100100; 000001; 10000; 0101 0011; 07H; 12H; 01001100; 10H; 62H; 11H. 000001; 100000; 0101 0011; 07H; 12H; 01001100; 11H; 62H. LD R0,[R3]; 100101; 001110; 0001 0001; 08H; 12H; 01010011; 62H; 11H; 11H. 001110; 000001; 10000; 0001 0001; 08H; 11H; 01010011; 62H; 11H; EFH. 000001; 100000; 0001 0001; 08H; 11H; 01010011; EFH; 11H. ADD R0,R1; 100001; 000001; 10000; 0111 0010; 09H; 11H; 00010001; EFH; 23H; 12H. 000001; 100000; 0111 0010; 09H; 11H; 00010001; 12H; 23H. JC 0CH; 100111; 010011; 0100 1000; 0AH; 11H; 01111100; 12H; 12H. 010011; 000001; 10000; 0100 1000; 0AH; 11H; 01111100; 12H; 12H. 000001; 100000; 0011 0001; 0AH; 11H; 01111100; 12H; 12H. INC R2; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. ST R2,[R2]; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. AND R0,R1; 100011; 000001; 10000; 1010 0010; 0DH; 11H; 00110001; 12H; 23H; 02H. 000001; 100000; 1010 0010; 0DH; 11H; 00110001; 02H; 23H. OUT R2; 101010; 000001; 10000; 1110 0000; 0EH; 11H; 10100010; 02H; 12H; 12H. 000001; 100000; 1110 0000; 0EH; 11H; 10100010; 02H; 12H. STP; 101110; 000001; 10000; 1000 0101; 0FH; 11H; 11100000; 02H; 02H. 000001; 100000; 10000; 1000 0101; 0FH; 11H; 11100000; 02H; 02H. 85H; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 23H; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. EFH; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 00H; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 00H; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. - 记录连续方式下的结果 实验寄存器与内存读取结果对照表 ​开关设置（SWC/SWB/SWA）; ​操作类型​; 地址/寄存器; 读出值; ​备注​. ​0/1/1​; 寄存器读取; R0; 02H; 寄存器低4位值. R1; 23H. R2; 12H. R3; 11H. ​0/1/0​; 内存单元读取; [12H]; 62H; 指定地址数据. [13H]; 00H; 未操作单元（无关数据）. ​ 实验六、中断原理实验 - 实验任务及目的 - 目的： - 通过简单的中断系统，掌握中断控制器、中断向量、中断屏蔽等概念 - 了解微程序控制器与中断控制器协调的基本原理 - 掌握中断子程序和一般子程序的本质区别，掌握中断的突发性和随机性。 - 任务： - 将主程序和中断服务程序手工汇编成二进制机器代码 - 通过简单的连线构成能够运行程序的TEC-8模型计算机。 - 将主程序和中断服务程序装入存储器，给寄存器R1赋初值01H，R0赋初值0。 - 执行三遍主程序和中断服务程序，详细记录中断有关信号变化情况，特别记录好断点和R0的值。 - 将主程序中地址为00H的EI指令改为DI，重新运行程序，记录现象。 - 程序的手工汇编结果（包括主程序和中断服务程序） - 实验过程及结果 执行程序顺序; PC断点值 EI; 中断时的R0 EI. 第1遍; 06H; 77H. 第2遍; 08H; 78H. 第3遍; 01H; 01H. 执行程序顺序; PC断点值 DI; 中断时的R0 DI. 第1遍; 47H; EEH. 第2遍; 47H; E0H. 第3遍; 47H; 02H. 四、实验总结 根据实验四、五、六的实践，系统性地掌握了计算机核心组成原理。实验四聚焦微程序控制器，通过单微指令跟踪验证了微地址转移逻辑：控制存储器的微指令结构（NμA、P字段）与条件分支机制（操作码映射、标志位判断），深入理解了取指-译码-执行的微程序流程。实验五构建完整CPU，手工汇编测试程序并验证执行过程，揭示机器指令如何分解为微操作序列（如ADD指令经历取数、运算、写回三阶段），强化了指令周期与数据通路的协同机制。实验六引入中断系统，对比EI/DI指令效果，发现中断随机触发时PC断点自动压栈，揭示中断向量与现场保护机制。三实验层层递进，从微指令控制到宏观指令执行，最终实现中断异步处理，完整构建了“控制器-运算器-中断系统”的计算机整机认知体系，深化了对冯·诺依曼架构运行机理的理解。