计算机组成原理复习提纲

计组试卷类型（有2套） 选择题20~30分 填空题10~20分

重头戏 简答题30分 应用题40分  前面的分数根据试卷类型不同而变，后面的简答题和应用题一共是70分，后面的分数是固定不变的。

- 计算机经历的变化及计算机结构分类。计算机与计算器的本质区别：存储容量

- 磁盘存贮器的工作原理，其转速、记录面、毫米道数，每道记录信息字节数，最小磁道直径、磁道数、磁盘数据传输率之间的关系，以及在已知其他参数的情况下如何求出磁盘数据传输率。（计算题）参考课本P251

- 各种数制（2、8、10、16）之间的相互转换。（选择题）

- 用容量小的SRAM芯片（例如8k×8位）构成的大容量存储器（例如32K×16位），并画出该存储器的组成逻辑框图。

答：（32K*16）/（8K*8）=8片，这是需要进行字和位的同时扩展，要掌握画图（P159图）

- 有关运算器的功能及特点。

- 指令和数据都以二进制代码存放在内存中，CPU如何区分它们是指令还是数据？

答：1.从主存取出的机器周期不同。

2.取指令和取数据时地址来源不同。

- ROM、EPROM、EEPROM、RAM各自的用途及特点。

答：ROM

用途：只能读出，不能写入；

特点：非异失性（电源断电，ROM中存储的信息也不会丢失）

RAM

用途：可读可写；

特点：易失性；

EPROM

用途：可读可写，但不能取代RAM（可以由用户利用编程器写入信息，而且可以对其内容进行多次改写）

特点：寿命有限，写入时间过长；

EEPROM

特点：采用电气方法进行会擦除

用途：将原存储内容擦除（恢复全“1”），写入新的内容

- 分析常用的指令格式的特点。

四地址指令

| OP | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

指令的含义：（A1）OP（A2）→A3

A4=下条将要执行指令的地址

优点：直观，下址明显

缺点：指令长度太长，所以这种格式不切实际

三地址指令

| OP | A1 | A2 | A3 |
| --- | --- | --- | --- |

指令的格式：（A1）OP（A2）→A3

（PC）+1→PC（隐含）

特点：至少需要访问四次主存；

缺点：指令长度仍比较长，所以只在字长较长的大，中型机使用。

二地址指令

| OP | A1 | A2 |
| --- | --- | --- |

指令的格式：（A1）OP（A2）→A1

（PC）+1→PC（隐含）

特点：至少要四次访问主存。

一地址指令

| OP | A1 |
| --- | --- |

（PS：Acc是累加寄存器）（Acc）OP（A1）→Acc

（PC）+1→PC（隐含）

特点：只需要访问两次主存。

零地址指令运用于堆栈计算机中

缩短程序长度，用户使用方便：三地址指令；

缩短程序长度，减少访存次数，简化硬件设计：一地址指令

对同一问题，三地址程序最短，指令最长

- 常用的虚拟存储系统的组成，及其辅存构成。

（P141）在主存和辅存之间，增加辅助的软硬件，让他们构成一个整体。

- 在微程序控制的计算机中，下一条要执行的微指令地址都有哪些可能的来源？各发生在什么场合？

（P208-209）1.增量方式，一般安排在CM的连续单元中

2.断定方式，一般安排在CM的某个区域内

- 二地址指令中，操作数的物理位置的安排。

- CPU响应中断应具备哪些条件？（简答题）

- ＣＰＵ接收到中断请求信号

- ＣＰＵ允许中断

- 一条指令执行完毕

- 根据数据通路，画出数据指令的指令周期流程图，并标出各微操作信号序列。（难点）（Ｐ２０１）

- CPU主要包括什么功能模块。（Ｐ１８７指令流和数据流）

- 二进制数补码的表示及补码加减法计算。（无除法）

【Ｘ】补＝｛Ｘ　　０＜＝Ｘ＜１；　２＋Ｘ＝２－∣Ｘ∣　－１＜＝Ｘ＜０

【X】补={ X   0<=X<2^n ;  2^n+1-∣Ｘ∣  -2^n<=X<0

补码加法：

【X+Y】补=【X】补+【Y】补

【X-Y】补=【X】补+【-Y】补

例：A=0.1011，B=-0.1110，求A+B

解：【A+B】补=【A】补+【B】补=0.1011+1.0010=1.1101

所以  A+B=1.0011=-0.0011

例：A=0.1011，B=-0.0010,求A-B

【A-B】补=【A】补+【-B】补=0.1011+0.0010=0.1101

所以  A-B=0.1101

- 浮点数中的阶码如何表示。

大多数计算机中，阶码为纯整数，常用移码或补码表示

E=【X】移=X+偏置值（若偏置值为2^7，可以发现同一数值的移码和补码仅最高位相反）

偏置值的选择：若阶码共n+1位，偏置值任取（2^n）-1或者（2^n）

- DRAM存储器为什么要刷新？如何进行刷新？（简答题）

（P149）为了维持DRAM记忆单元的存储信息，每隔一定时间必须刷新。

集中刷新：在允许的最大刷新间隔（2ms内），按照存储芯片容量的大小集中安排若干个刷新周期，刷新时停止读写操作。

分散刷新：是指把刷新操作分散到每个存取周期内进行。

异步刷新：充分利用了最大刷新间隔时间，把刷新操作平均分配到整个最大刷新间隔时间内进行。

- 在集中式总线仲裁中，各种方式的特点及优缺点。

（P339）1.链式查询方式：BG信号串行地通过每个部件，如果某个部件没有总线请求，则将该信号传给下一个部件，如果这个部件有总线请求，就停止传送BG信号，获得总线使用权，这时该部件将建立ＢＳ信号，表示它占用了总线，并撤销总线请求信号ＢＲ，进行数的传送。ＢＳ信号在数据传送完撤销，ＢＧ信号也随之撤销。

特点：只用很少几根线就能按一定的优先次序来实现总线控制，并很容易扩充。

缺点：１.对查询链的故障很敏感，若第Ｉ个部件的查询链电路有故障，那么第Ｉ个之后的部件都不能工作。

２.查询的优先级固定，很难响应同时段优先级低的部件的请求。

２.计数器定时查询工作：每个部件通过ＢＲ发出请求，在ＢＳ＝０时，计数器开始计数，若在查询线上的计数值与发出请求的部件一致，该部件ＢＳ＝１，获得总线使用权。

优点：方便改变优先次序，增加系统灵活性。

缺点：控制线数多（若Ｎ个部件，则需２＋（Ｌog2） N根）

- 独立请求方式：每一个共享总线的部件均有一对控制线：总线请求ＢＲｉ和总线批准ＢＧｉ，当某个部件请求使用总线时，便发出ＢＲｉ，总线控制器中有一排队电路，根据一定的优先次序决定首先响应哪个部件的请求BRi，然后给该部件送回批准信号BGi。

优点：响应时间快，相当灵活，也预先固定，可通过程序改变优先次序。

缺点：控制线数目更多（N个部件，需要2*N+1根线）

- 什么叫指令？什么叫指令系统？（简答题）

答：指令是指示计算机执行某些操作的命令，一台计算机的所有指令的集合构成该机的指令系统，也称指令集。指令系统是计算机的主要属性，位于硬件和软件的交界面上。

- CRT的分辨率为、像素的颜色数、刷新存储器的容量三者之间的关系法及计算方法。

（P290）分辨率为c*l像素，每个像素的颜色数用n位二进制代码表示，则VRAM容量应不小于c*l*n(ＶＲＡＭ是代表视频存储器，这里的刷新存储器书上暂时没找到)

- 按半字和字编址，那么的寻址范围各是多少？

例：机器字长为１６位，存储容量为２ＭＢ，求半字编址和字编址

２ＭＢ＝２×８Ｍb

每个地址单元　１６b/２＝８b

半字寻址范围　２×８Ｍb/８b＝２Ｍ＝２^２１

子编址寻址范围　２×８Ｍb/１６b＝１Ｍ＝２^２０

- 双端口存储器能高速进行读/写的原因。

同一个存储器具有两组相互独立的读写控制电路，是一种高速工作的存储器。当两个端口同时对一地址单元，一个写入数据，一个读出数据。

- 寄存器直接寻址方式的原理与特点。

（P63）原理：寄存器寻址指令的地址码部分给出某一个通用寄存器的编号Ri，这个寄存器存放着操作数。

优点：1.比从主存中存取快得多

2.由于寄存器的数量较少，其地址码字段比主存单元地址字段短得多。

（几乎所有的计算机都使用了寄存器寻址方式）

- 在计算机中，CPU管理外围设备有几种方式？（P302）程序查询方式，程序中断方式，直接存储器存取方式，I/O通道控制方式。

- 指令的寻址方式采用跳跃寻址方式的特点及其能实现的功能。

跳跃寻址则需要通过程序转移类指令实现

方式有三种：直接，相对，和间接寻址

功能：寻找转移的有效地址

- RISC指令系统的基本概念。

（P229）ＲＩＳＣ（精简指令系统）的中心思想是要求指令系统简化，尽量使用寄存器－寄存器操作指令，除去访存指令外，其他指令的操作均在单周期内完成，指令格式力求一致，寻址方式尽可能减少，并提高编译的效率，最总达到加快及其处理速度的目的。

- 中断处理过程包括哪些操作步骤？（Ｐ３２１）

- 准备部分：保护现场→判断中断源→开放中断

- 处理部分：执行中断服务程序

- 结尾部分：关中断指令→恢复现场→开放中断

- 同步控制的概念。

即固定时序控制方式，各项操作都由统一的时序信号控制，在每个机器周期中产生统一数目的节拍电位和工作脉冲

- 在CPU中如何进行指令暂存？（Ｐ１８８）

存储器数据存储器

- DRAM芯片采用异步刷新时单元刷新间隔时间和刷新信号周期之间的关系。

刷新信号周期＝最大刷新间隔时间／行数

- CPU的控制总线提供什么服务？传输的是控制信息，包括向ＣＰＵ送出的控制命令和主存返回ＣＰＵ的反馈信号

- 计算机外设所指的设备是什么？

(P238)1输入输出设备2.辅助存储器3.终端设备4.过程控制设备5脱机设备

- 在中断发生时，由什么保护并更新程序计数器PC，其原因是什么？

由硬件保护和更新。由于纯软件占用了CPU的宝贵时间，速度较慢，采用硬件，能自动快速的保护和恢复现场。

- 字母与字符的编码通常采用什么码各自有何特点？

- 奇偶校验码原理及实现方法。

- 变址寻址方式中什么是操作数的有效地址？

EA=（Rx）+A（变址寄存器Rx的内容+形式地址A）

- 确定下一条微指令的地址，通常采用的断定方式，其基本思想是什么？提高微程序的执行效率和执行速度

- 在微型机系统中外围设备通过什么与主板的系统总线相连接？适配器

注意要看第六章第三节，内存芯片的结构图要会画（Ｐ１５９图），Ｐ２０１的图也要会画

填空题考点（请结合上面提纲复习，这里没提到的不代表没考到）：

- 移码表示法；

- 半导体存储器分类、工作原理；

- 堆栈结构、工作方式、原理；

- 外设管理方式；

- 精简指令集与复杂指令集区别、优缺点；