计组期末复习整理

By 刘昕彤

第二章 计算机的演变和性能

性能瓶颈关系

处理器和主存储器的接口问题

寻求性能平衡需要：

调整组织和结构，以补偿各种部件之间的能力不匹配

冯诺依曼计算机（本章重要概念）

奠定组织基础

核心点：存储程序式计算机

取址完成指令的过程

其他概念：指令与数据同等对待，根据指令周期确定

系列机（family computer）（本章重要概念）

把计算机的设计（archi）与具体实现方法分离

特点

1.相同体系架构

2.相同类似的指令集

3.相同类似的操作系统

4.不同的实现方式和性能

5.

核心

硬件集成

改变架构

系列机概念如何实现？

基本速度，容量，并行程度

方法论

性能评测的方法机制：加速比，MIPS（百万指令执行时间），还有...

最最基本概念是考点，有一些加速比的计算题

第三章 计算机功能和互联的顶层视图

计算机功能和连接

顶层来看计算机有的功能

指令的取址和执行

中断

IO（能直接与cpu交换数据）（某些情况下能直接与内存交换数据：这些操作称为:直接存储器访问DMA）

顶层来看计算机的连接(各部分怎么连接)

**总线概念

干嘛的

连接两个或多个设备的通信通路。总线的关键性特征是共享传输介质

有几种

系统总线：连接计算机主要部件的总线。

数据总线：提供系统模块中传送数据的路径（线的数目决定能同时传送多少位，决定系统总体性能的关键因素）

地址总线：指定数据总线上数据的来源和去向（决定能使用最大的存储器容量）

控制总线：控制对数据地址总线的存取和使用

决定系统哪些性能和参数

数据总线：线的数目决定能同时传送多少位；决定系统总体性能的关键因素；寄存器位数；内存单次出的数据

地址总线：决定能使用最大的存储器容量；决定了可访问单元的个数

控制总线：控制信号发送命令和时序信号

方向性

？地址（cpu->各种总线）

数（双向）

控制总线：双向

总线种类：？数据总线（方向：CPU->各个总线），地址总线（双向的），控制总线（双向的）

总线仲裁

数据总线地址总线一般要抢，控制一般不用抢

方法

**1.集中式（搞懂搞透）

菊花链式（串式链接的轮循机制）（The chaining method）

特点：典型的一个请求线连起所有设备。

前面设备响应,后面不会响应。

离控制部件越近优先级越高。

若是前面设备与控制部件的连接断掉，后面会连不上。

优点：有优先级

缺点：不公平

计数机制（轮询机制？））（The counter polling method）

实现方法：时间取模机制

优点：公平

缺点：慢

？集中控制机制（在cpu判定谁更优）

独立请求方式（Independent meothod）

特点：有一个判定逻辑，判定谁优先

2.分布式

特点：

没有中央控制器，而是在每个模块中包含访问控制逻辑，这些模块共同作用

时序￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥1.画时序图￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥

同步异步概念

同步：大时钟控制

异步：个体事件的先后关系，一件事情激发另外一件事情

第一周期：出地址

第二周期：发出读命令

第三周期：出数据

总线宽度：

数据总线越宽，一次能传送的位数就越多（一个存数单元最大的大小）

地址总线越宽，可以访问的单元数就越多

控制总线：单个信号

？寻址范围：0~2^m-1

？一个数据块512byte

PCI不考，实例不考

第四五六章总概

存储体系结构

1.内外有别 寄存器 -> Cache -> 内存 -> 硬盘 -> 光盘 -> 磁带

概念：internal memory , main memory

访问模式

寄存器以字word为单位

寄存器以块block为单位

内存访存以word为单位

磁盘以扇区block为单位

访问方法

随机访问模式 内存，寄存器

特点

1.按地址

2.所有单元时间都相等

直接访问方式 磁盘，光盘

特点

1.按地址

2.单元访问时间不同

顺序访问方式 磁带

特点

1.不按地址，从头读到需要寻找的地方

各自性能

第四章 Cache

cpu->cache  字传送

cache->主存 块传送

命中率计算问题

映射机制

概念：需要一种算法把主存储器的块映射到Cache中，还需要一种方法来确定主存储器中的哪一块当前占用了Cache行。

映射功能的选择决定了Cache的结构。

种类：直接映射：simple but inflexible

关联映射  flexible but slow

组关联映射  take the strength of above

直接映射的计算（其他的方式没法考计算）

局部性原理（不考）

其他可以不看

第五章（11分以上）内部存储器

DRAM,SRAM,ERAM,PPRAM,FLASH概念（不需要太记得，不考）

内存组织

封装和organization

DRAM 刷新

海明码

DDR不用看

第六章 外部存储器

seek time

running time

transrom time

算时间，算速度

RAID的基本基本概念（不需要012345）

第七章 输入输出

两句话

1.如何把他们difference ？ general，统一成三样四样

（轮训机制，中断机制（重点，开中断关中断），DMA机制（重点），通道机制（不考），处理机机制（不考））

2.

第八章 操作系统支持

虚拟内存，做点题

第九章 计算机算术（不到10分）

数值表示（做题）

原码补码反码移码

加减乘除

浮点数表示

浮点数运算

第十章第十一章

指令组成部分

opcode

oprand

寻址方式（大7种，小11种）

立即数

直接地址

间接地址

寄存器地址

寄存器间接地址

相对地址

基址

索引寻址

堆栈寻址

第十二章 CPU结构和功能

寄存器

特殊寄存器 psw

指令周期

流水

设计

时间计算

第十三章

精简指令集概念

着色问题（不考）

第十四章

超标量

超流水

相关性

流水并行机制

发射机制

很多概念搞清楚

第十六章第十七章 控制器操作，微程序式控制

cpu概述

硬布线

指令序列和微操作

微程序设计

垂直型

水平型

有设计题目（要会画图，自带尺子）

对内

对外

判定逻辑

下调地址

第十八十九章（就5分题）

指令流类别

SISD,SIMD,MIMD

SMP概念

Cluster概念

NUMA概念

目录算法，目录协议，监听协议不考

多核机的概念