第一章   计算机系统概述

了解计算机发展历程

了解计算机系统层次结构及其相关的硬件基本组成、软件分类和工作过程

理解冯诺依曼计算机体系结构

了解计算机性能指标及有关的计算与术语解释

简单说明

在教材内容选择和教学过程中，计算机系统概述是作为课程绪论性质的内容来对待的，重点不是要求学生掌握更深入的具体知识，而强调尽早地从层次的观点了解计算机系统硬件、软件的完整组成，认识硬软件之间的相互依存和同一功能既能用硬件也可用软件来实现的等效关系；了解组成计算机硬件系统的5个功能部件及其通过3种类型的总线实现相互之间的连接关系，了解计算机系统主要的技术指标，了解组成软件系统的操作系统、3个级别语言的特点及其运行过程，了解计算机的发展历程和多种分类情况等。

应该把教材各章中的内容融会贯通，理解为好，不宜死记硬背，例如本章中的技术与性能指标就应与后续各部分的更具体指标建立联系，理解准确。

这一部分内容的试题将以选择、判断和填空为主，不存在答题技巧等方面的问题。

第二章  数据的表示和运算

了解进位数制及相互转换、字符（包括汉字）、字符串和BCD数在计算机中的表示；

了解校验码引入的目的、原理及其应用；

理解本章的基本概念，如真值、机器数、先行/并行进位等；

理解定点数的表示原理，掌握定点数的运算、溢出的概念与判断方法，了解阵列乘法器；

理解浮点数的表示，掌握浮点数的加/减运算方法；

理解算术逻辑单元相关术语的定义、ALU的基本功能、组成和结构

理解硬件设计原则：复杂问题简单化，规则化

第三章  存储器系统的层次结构

本章是重点章节

1、在了解主存储器处于全机中心地位的基础上，理解存储器芯片的外特性、工作原理和主要技术指标，及其与CPU的连接，掌握存储器容量扩展技术，并能够对给定存储器芯片进行主存设计。

2、掌握存储系统的层次结构，理解设置高速缓冲存储器和虚拟存储器的目的、理论依据（程序局部性原理），以及理解Cache和虚拟存储器的构成与运行原理，并能熟练地对它们的命中等情况进行分析和相关的计算。

3、了解提高访存速度的各种技术。

本章难点：

1、SRAM、DRAM基本单元的读/写原理，扩展技术。

2、Cache和虚拟存储器各种组织中的地址映象、地址变换、多级页表和TLB的理解，以及分析和相关的计算。

第4章  指令系统

- 理解指令的基本、定长与扩展操作码格式

- 掌握指令寻址方式的基本概念、常见寻址方式及其有效地址的计算

- 了解CISC和RISC的基本概念

指令是指示计算机执行某项运算或处理功能的命令，一台计算机支持（或称使用）的全部指令构成这台计算机的指令系统。设计一套好的指令系统无论对计算机的厂家和还是用户都是十分重要的事情，它与计算机系统的运行性能、硬件结构的复杂程度和制作成本、使用的方便性等密切相关，是设计一台计算机的起始点和基本依据。

指令是指示计算机执行某项运算或处理功能的命令，是用户使用计算机与计算机本身运行的最小功能单位。早期的计算机，从简化计算机硬件结构、降低成本考虑，指令系统都比较简单，条数少、运算功能弱，能处理的数据只是定点小数，使用相当困难。到了20世纪六、七十年代，随着集成电路和超大规模集成电路的出现与发展，计算机硬件成本直线下降，相应的软件成本所占比例迅速增加，计算机的指令系统日渐变得复杂和完备，指令条数多达三、五百条，寻址方式也多达十几种，能直接处理的数据类型更多，构成了复杂指令系统的计算机（CISC）。在1975年前后，人们又发现，一味追求指令系统的复杂和完备程度，也不是提高计算机性能的唯一途径，在CISC计算机中，有80%的功能更强、实现起来更为复杂的指令却较少被使用，在程序运行的过程中只占到20%的时间，有80%的程序运行时间使用的是另外20%的功能简单、实现容易的指令。据此提出了简化指令系统的计算机（RISC）的概念并予以实现，只选用几种简单的寻址方式和最常用的几十条指令，充分考虑了超大规模集成电路设计、制造中的有关问题，吸收当前软件研究的各项成果，从硬、软件结合的角度解决了许多矛盾，设计制造出运行性能更高的计算机系统。

要确定一台计算机的指令系统并评价其优劣，通常应从如下4个方面考虑：

- 指令系统的完备性，常用指令齐全，编程方便；

- 指令系统的高效性，程序占内存空间少，运行速度快；

- 指令系统的规整性，指令和数据使用规则统一简单，易学易记；

- 指令系统的兼容性，同一系列的低档计算机的程序能在新的高档机上直接运行。

要完全同时满足上述标准是困难的，但它可以指导我们设计出更加合理的指令系统。设计指令系统的核心问题是选定指令的功能和格式。指令的格式与计算机的字长、期望的存储器容量和读写方式、支持的数据类型、计算机硬件结构的复杂程度和追求的运算性能等有关。

扩展操作码指令的设计

第5章  中央处理器

本章是重点章节

计算机的CPU由运算器和控制器两部分组成，是计算机5个功能部件中的两个核心部件。运算器主要完成对数据的运算处理功能，有处理整型数据的定点运算器和处理浮点型数据的浮点运算器两种类型；控制器用于控制计算机各部件协同运行，即控制计算机硬件系统自动、连续地执行指令。控制器有硬连线（组合逻辑）控制器和微程序控制器两种类型。

计算机的功能是执行程序，程序是用于完成某种运算处理功能的一个指令代码序列，指令是计算机能够完成的、用户可能使用的最小的功能单位。每一条指令的功能通常要经过几个步骤来才能完成，是在取指、译码、执行这样3个阶段的循环中完成的。从如何安排每一条指令的指行步骤来看，有对全部指令选用相同执行步骤的单一指令周期的方案，和对功能繁简程度不同的指令选用不同执行步骤的多种指令周期的两种方案。从如何对待程序中相邻指令的执行过程来看，有串行顺序执行每一条指令（即在前一条指令结束之后才启动下一条指令）的方案，有每个执行步骤启动一条指令的并行执行几条指令（即指令流水线技术）的方案，有每个执行步骤都可以同时启动几条指令的并行执行（超标量、超流水线技术）方案的三种情况。上述各种不同方案对计算机系统的结构和CPU的组成都有直接影响。本章将主要针对这后一点进行必要说明。对计算机整机系统的认识与理解深度往往比较多地体现在对CPU的组成与运行原理的理解的全面和准确程度，其难度既不同于数学中的公式推导或定理证明之类的解题思路那么难以想到，也不同于物理学中高深理论那么难以理解。对于初学者或涉足不深的人员，拆开来看计算机系统中的许多问题的某一个侧面、某一个具体问题的解决思路都不会感到太难，难就难在形不成计算机系统一个整体概貌，难以建立起信息在计算机各部件之间流动的时间、空间关系，而CPU系统恰恰涉及到计算机系统的整体组成和各部件的连接关系，解决的就是如何控制各部件协同运行，保证信息（指令、数据、控制信号）在系统中的恰当合理的流动，即正确地实现每一条指令的功能。

本章内容属于课程中比较难掌握的部分，需要讲解得细致一些。请读者注意，脱离具体实际例子来泛泛地讲所谓原理是不易理解、难以记忆的，但任何实际例子都只是计算机实现中的一个特例，只是作为理解原理的一个认知过程来给出的，掌握原理知识是根本任务，切不要迷失方向，不要纠缠于特例中的一些具体设计和实现方案等细节问题。CPU基本系统的特例选自教学模型计算机，实现简单，可以很好地体现相关的基本原理。在特例的基础上，还会讨论到与这个特例不同的其他一些设计与实现技术，把通用基本原理的知识面展现得更加完整一些。

1. 基本知识与基本理论

预备性知识：数据的表示和运算方法，指令的格式、功能，寻址方式。清楚算术逻辑运算单元ALU的具体功能和它的线路实现原理；

理解计算机硬件的5个功能部件各自的功能及其相互连接关系，清楚信息在各部件之间传送的时间和空间关系。

理解运算器部件的组成和运行原理，运算器部件在整机系统中的作用，与其他部件的物理连接关系和信息传送通路。以理解定点运算器部件的组成和运行原理为基本要求。

理解寄存器组的构成和使用方法，了解通用寄存器的数量对计算机系统性能的影响。掌握数据在运算器中实现运算和处理的过程，了解标志位（C、Z、V、S）的产生、保存和使用。

掌握控制器部件的组成和运行原理，控制器部件在整机系统中的作用，与其他部件的物理连接关系和信息传送路径。

准确理解程序计数器PC和指令寄存器IR的功能，它们与其他部件的信息传送关系。

理解硬连线控制器和微程序控制器在组成和运行原理两个方面的相同和差异之处，能通过对比的方式加深对控制器部件的理解深度。

理解精简指令CPU与复杂指令CPU特点

时间：单级，机器周期

在硬连线控制器中，清楚节拍发生器的功能和运行原理。控制信号产生电路的设计原理和实现方案。

时间：复杂->多级，机器周期+脉冲

在微程序控制器中，了解下一条微指令地址的可能方式和实现思路。

在微程序控制器中，清楚微指令的格式和编码方式。

在微程序控制器中，控制存储器和微指令寄存器的作用与实现方案。

指令流水线的概念、表示、分类与性能指标。

指令流水线中的3种相关问题及其解决思路。

超标量和超级流水线的概念。

2. 基本技能与实践

会设计很简单的定点运算器部件并原理性给出需要控制器提供给它的控制信号。

对硬连线控制器的组成和设计过程有比较正确的认识，会用有限状态机理论设计节拍发生器。

正确理解指令的指行步骤，理解步骤之间的次序关系，会原理上划分简单常用指令的指行步骤。

了解从指令中的形式地址得到内存储器有效地址的实现方案及其在计算机中的实现。

对微程序控制器的组成和设计过程有比较正确的认识，会对微指令下地址的方案进行分析。

可以对指令不同的执行方式进行原理上的性能分析。

第六章  总线

掌握总线仲裁、操作和定时方式，能对具体问题作分析和带宽等计算；

了解总线的基本概念、分类、组成及性能指标；

了解微机总线的常用标准和典型的性能参数。

理解现代总线特点、总线的仲裁方式和定时方式

第七章外部设备

存储原理

显示原理

第八章  输入输出（I/O）系统

本章是重点章节

理解I/O系统的3部分内容及其内存联系；

掌握CPU与外设的信息交换及其控制方式；

理解常用外设的基本工作原理；

理解中断、DMA的基本概念及其工作原理；

了解I/O接口的功能及编址方法；

中断、DMA的工作原理，I/O系统中有关逻辑电路的分析。